Тестовые задания муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Номинация «Техника и техническое творчество»

2016 - 2017 учебного года

8 класс

Уважаемый участник!

Теоретические задания состоят из 27 заданий, в которых предложены тесты  с одним или несколькими правильными ответами. Также предложены теоретические вопросы, на которые следует дать исчерпывающий ответ,  и  творческие задания.

Задача участника: внимательно ознакомиться с предложенными заданиями и выполнить их в строгом соответствии с формулировкой.

Каждый правильный ответ в заданиях с 1 по 27 оценивается в 1 балл.

Задание 28 оценивается в 8 баллов.

Всего за теоретический тур максимальное количество баллов, которое может набрать участник, составляет 35 баллов.

Длительность теоретического тура  составляет 1,5 часа (90 минут)

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

1. Изучая технологию в школе, Вы учитесь:

а. Проводить физические эксперименты делать выводы;

б. Решать задачи по химии и другим предметам;

в. Анализировать биологические и экологические процессы;

г. Проектировать, конструировать и изготавливать изделия.

2. Укажите хронологический порядок изобретения следующих устройств:

а. Электродвигателя;

б. Парового двигателя

в. Токарного станка;

г. Лука.

Ответ:_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.Приведите не менее двух примеров технологий, используемых в бронзовом веке.                                                                                                                                                                Ответ:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

4. Совокупность подвижных элементов,  их связей и соединений изображают при  помощи условных обозначений на схеме:

а. Принципиальной;

б. Электрической;

в. Кинематической;

г. Монтажной.

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

5.Сведение о процессе изготовления изделия приведены:

а. На техническом рисунке;

б. На чертеже деталей;

в. На сборочном чертеже;

г. В технологической карте.

Отметьте знаком «+» правильный ответ:6. К технологическим машинам относится:

а. Двигатель внутреннего сгорания;

б. Электродвигатель;

в. Электромобиль;

г. Фрезерный станок с ЧПУ.

Отметьте знаком «+» правильные ответы:

7. Какие соединения относятся к разъемным ?

а. Шиповые;

б. Сварные;

в. С помощью шурупов;

г. Винтовые.

8,Назовите два сплава, в состав которых входит медь.

Ответ:_______________________________________________________________________________________________________________________________

Укажите знаком «+» правильный ответ:

9.Нагрев стали до температуры ниже 7230С, выдержка при этой температуре и последующее охлаждение на воздухе называется:

а. Закалкой;

б. Отпуском;

в. Нормализацией;

г. Отжигом.

Укажите знаком «+» правильный ответ:

10.Масса образца древесины до высушивания составляла 3,6 кг, а после высушивания 3 кг. Какова была первоначальная влажность древесины:

а.50%;

б. 40%;

в.30%;

г.20%.

Отметьте знаком «+» правильные ответы:

11.Механическими свойствами древесины являются:

а. Прочность;

б. Влажность;

в. Твердость;

г. Упругость.

12. Укажите три причины почему необходимо сохранять и восстанавливать леса?

Ответ:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Укажите известные Вам три  технологии обработки металлов давлением.

Ответ:_______________________________________________________________________________________________________________________________

14. Приведите два примера технологических операций на производстве, которые могут выполнять роботы.

Ответ:_______________________________________________________________________________________________________________________________

15.Укажите четыре необходимые части робота-манипулятора.

Ответ:_______________________________________________________________________________________________________________________________

16. Приведите не менее двух функций управления, реализуемые в «умном доме».

Ответ:_______________________________________________________________________________________________________________________________

17. Что позволяет получить 3D-принтер в отличие от 2D- принтера?

Ответ:_______________________________________________________________________________________________________________________________

18. Почему тепловая энергетика, производящая основную часть электроэнергии для человечества, способствует изменению климата и повышению уровня Мирового океана?

Ответ:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Укажите три основных  вида возобновляемых источников электрической энергии. В    чем их экологическое достоинство?

Ответ:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Найдите, чему равно сопротивление цепи.

Ответ:____________________________________________________________

21.Расставьте размеры на эскизе.

Задание: 1 - масштаб 1:1;

- - длина заготовки 100 мм;

- - ширина заготовки 50 мм;

- - толщина заготовки 2,5 мм;

- - диаметр отверстий 5 мм;

- - расстояние между центрами отверстий 50 мм.

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

22. Правильно выполнены выносные и размерные линии на:

а) на	рисунке А

Б) на рисунке Б

В) на	рисунке В

Укажите знаком «+» правильные ответы:

23.Для развития  материального производства в нашей стране и улучшения благосостояния людей  в первую очередь нужны специалисты, обладающие профессиями типа:

а. «Человек-человек»;

б. «Человек -техника»;

в. «Человек -знаковая система»;

г. «Человек-природа»;

д. «Человек-художественный образ».

24. Установите технологическую последовательность окраски  рамы для картины.

- Выполнить повторную окраску;

- Подготовить рабочую зону;

- Сушка рамы после первичной окраски;

- Подготовить краску, кисти и сопутствующие материалы;

- Уборка рабочей зоны, материалов, инструментов;

- Подготовить раму к окраске. Зашпаклевать трещины, неровности. Зачистить раму после сушки;

- Выполнить первичную окраску.

Отметьте знаком «+»  правильный ответ:

25.Предпринимательская деятельность начинается:

а. С разработки бизнес-плана;

б. С рекламы будущего изделия;

в. С возникновения предпринимательскойидеи;

г. С регистрации предприятия.

Отметьте знаком «+» правильный ответ:

26.Выполнение проектного изделия начинается:

а. Со сбора информации для выполнения проекта;

б. С формулировки  проблемы и темы проекта;

в. С выдвижения идеи выполнения проекта;

г. С изготовления чертежей и технологической документации.

27. На каком этапе выполнения проекта можно внести в его выполнение что – то новое?

Ответ:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.   Творческое задание.

«Изготовить  разделочную доску»

Технические условия:

- Вам необходимо выбрать материал и размеры

заготовки.                                                        (1 балл)

- От руки выполните эскизразделочной доски

и проставьте размеры. (2 балла).

- Разработать технологическую карту.            ( 3  балла)

- Предложите вид отделки данного изделия.(  1 балл)

- Учитывается дизайн готового изделия.( 1  балл)