Тестовые задания  муниципального  этапа  Всероссийской олимпиады         школьников по технологии 2012 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

10-11 классы

Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

1. Техносфера – это…

1-□ совокупность машин и механизмов, созданных человеком;

2-□ совокупность технических приспособлений, закрепленных на сферической конструкции;

3-□ совокупность объектов и процессов, созданных людьми для удовлетворения своих потребностей.

2. Технологические знания об использовании и преобразовании материалов, энергии и информации важны в первую очередь:

1 - □ при анализе физических явлений;

2 - □ при изучении химических процессов;

3 - □ при рассмотрении биологических объектов;

4 - □ при проектировании и изготовлении изделий.

3. В школьном предмете «Технология» изучаются:

1- □ технологии исследования физических явлений;

2- □ технологии исследования физических процессов;

3- □ технологии преобразования материалов, энергии и информации;

4- □ технологии исследования исторических событий.

4. Укажите правильный порядок возникновения следующих областей техники.

1 - □ атомная энергетика;

2 - □ космическая техника;

3 - □ радиотехника;

4 - □ электронно-вычислительная техника;

5 - □ электротехника.

5. В каждом инструменте, предназначенном для изменения форм и размеров заготовок, имеются следующие части:      режущая, крепёжная,

Какая часть пропущена?__________________________________________

Отметьте знаком «+» один правильный ответ.

6. Такое качество машин и механизмов, как надежность, характеризуется

1 - □ способностью выполнять заданные функции в нормальных условиях работы;

2 - □ способностью сохранять заданные эксплуатационные характеристики в течение заданного срока использования или требуемой наработки;

3 - □ способностью сопротивляться изменению своей формы и размеров под рабочей нагрузкой.

7. У какой из передач оси ведущего и ведомого вала не параллельны?

1 - □ цепной;

2 - □ конической косозубой;

3 - □ цилиндрической прямозубой;

8.Самым тугоплавким припоем является__________________________

______________________________________________________________

9.Выберите то направление строгание древесины,  которое позволяет

получить более гладкую (чистую) поверхность:

- поперёк волокон;

- вдоль волокна.

10. Установите соответствие.

Термины:

Свойства:

1. Пластичность;

A. Способность тела сопротивляться деформации и разрушению под действием внешних нагрузок;

2. Прочность;

Б. Способность тела восстанавливать свою форму и размеры после снятия нагрузки, вызвавшей их изменения;

3. Упругость;

B. Способность тела сопротивляться проникновению в него другого, более твердого, тела, не получающего остаточной деформации;

4. Твердость;

Г. Способность тела остаточно, не разрушаясь, изменять свою форму и размеры под действием внешних

сил.

Ответ: 1 - ..., 2 - ..., 3 - ..., 4 - ... .

11.Назначение  стусла:

1 – для проведения параллельных линий;

2 – для точной распиловки досок;

3 – для проведения перпендикулярных линий;

4 – для точной распиловки заготовок под углом 900; 450; 600

Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

12. Какие марки сталей не относятся к высокоуглеродистой инструментальной стали?

1 - □ Ст 45;

2 - □ Ст 3;

3 - □ У8А;

4 - □ 40Х.

13.На деревообрабатывающих предприятиях используют главным образом синтетические клеи марки_______________________________

______________________________________________________________.

14.Для сварки сплавов из цветных металлов применяют____________________________________________________

___________________электроды.

Отметьте знаком «+» один правильный ответ.

15.При пайке твёрдыми припоями в качестве флюса используют:

1 – □ канифоль;

2 – □ хлористый цинк;

3 – □ бура;

4 – □ нашатырь.

16.Для пайки мягкими припоями применяют:

1 – □ газовые горелки;

2 – □ паяльные лампы;

3 – □ электрическую дугу;

4 – □ медный паяльник.

Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

17. Сплачивание досок в щиты выполняют

1 - □ в четверть;

2 - □ на рейку;

3 - □ в паз и гребень;

4 - □ впритык.

18. Установите соответствие.

Породы древесины: Применение:

- клен	                                                               А - спички, бумага

- - береза                                                    Б - музыкальные инструменты

- - дуб	                                        В - мебельное и фанерное производство

4 - ель	                                            Г - мебель и музыкальные инструменты

Ответ: 1 - ..., 2 - ..., 3 - ..., 4 - ....

19. Установите соответствие.

Режущие инструменты: 	                    Назначение:

- крючок; 		                              A - для проточки узких углублений;

- плоская прямоугольная

стамеска;

Б.- для точения внутренних поверхностей валиков;

- проходники;

B.- для точения внутренних поверхностей;

- стамеска для валиков;

Г.- для сверления отверстий и углублений.

Ответ: 1 -…, 2 - ... ,3 - ... ,4 -... .

.

20. Установите соответствие.

Назначение:  				        Крепежные приспособления:

1- крепление заготовок небольшого диаметра;           A - планшайба;

2- крепление заготовок большого диаметра;               Б - трезубец;

- крепление длинных заготовок. 		                       B -  патрон-стакан;

Ответ: 1 - .., 2 - .., 3 - ....

21.Определить какой механизм преобразует один вид движения в другой:

1 – шестерёнчатая пара;

2 – ременная передача;

3 – винтовой механизм;

4 – червячная пара.

22. Что такое фитинги?______________________________________

___________________________________________________________

Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

23.Маркировка стали зависит от:

1 - □ процентного содержания углерода;

2 - □ процентного содержания азота;

3 - □ наличия добавок (хрома, вольфрама и др.);

4 - □ механических свойств стали.

Отметьте знаком «+»правильный ответ.

24. Определите длину заготовки (отрезка трубы), из которой изготовлена деталь, изображенная на рисунке:

1 - □ 173,8;

2 - □ 174,6;

3 - □ 176,4;

4 - □ 185,0.

Отметьте знаком "+"  правильный ответ:

25.Шиповые соединения нужны для:

1- увеличения прочности соединения;

2- уменьшения времени на изготовление;

3- более красивого внешнего вида.

Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

26. Для измерения деталей с точностью 0,05... 0,25 мм рекомендуется выбирать следующий измерительный инструмент:

1 - □ штангенциркуль;

2 - □ линейку;

3 - □ микрометр;

4 - □ индикаторные инструменты.

Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

27. Как изменится после замыкания ключа К свечение лампы Л?

к

1 - □ появится;

2 - □ уменьшится;

3 - □ останется без изменений;

4 - □ исчезнет.

Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

28. Преобразование электрических колебаний в электромагнитные волны осуществляется с помощью:

1 - □ усилителя;

2 - □ микрофона;

3 - □ антенны;

4 - □ генератора.

Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

29. Сколько размеров должно быть нанесено на чертеж детали, чтобы ее можно было изготовить?

Отметьте знаком «+» один правильный ответ.

30. Декоративное обобщение естественных форм и предметов, ведущее к упрощению изображаемых элементов, называется:

1 - □ симметрией;

2 - □ декором;

3 - □ стилизацией;

4 - □ колоритом.

Отметьте знаком «+»  правильные ответы.

31. НЕ являются наполнителями в штукатурном растворе:

1 - □ гравий;

2 - □ известь;

3 - □ шпакрил;

4 - □ асбест.

Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

32. Документ, содержащий обоснование основных шагов, которые намечается осуществить для реализации какого-либо коммерческого проекта или создания новой фирмы называется:

1 - □ планом экономического развития;

2 - □ планом эффективности;

3 - □ бизнес-планом.

33.Установите правильную последовательность. Менеджмент предусматривает:

1. организацию;

2. постановку целей;

3. планирование;

4. контроль.

Ответ: 1 - .., 2 - .., 3 - ...,4-….

Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

34. По принятой классификации профессий профессия менеджера относится к классу профессий:

1 - □ человек - художественный образ;

2 - □ человек - знаковая система;

3 - □ человек – техника;

4 - □ человек – природа;

5 - □ человек – человек.

Отметьте знаком «+» правильный ответ.

35. В ряде стран мира отказываются от использования пластиковой упаковки, потому что:

1 - □ бумажная упаковка дешевле;

2 - □ имеются проблемы с утилизацией;

3 - □ пластиковая упаковка отравляет продукты;

4 - □ пластиковая упаковка дорогая.

Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

36. Какой из методов решения творческих задач приводит к резкому увеличению числа оригинальных вариантов решения?

1 - □ метод поэлементного анализа;

2 - □ метод фокальных объектов;

3 - □ метод мозговой атаки;

4 - □ метод морфологического анализа.

Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

37. Техническое творчество – это:

1 - □ открытие новых физических явлений;

2 - □ открытие новых физических закономерностей;

3 - □ создание нового и усовершенствование уже существующего в области техники и технологий;

4 - □ создание новых произведений искусства.

Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы

38.Выполнение проекта начинается с ….

а. □ поиска и анализа необходимой информации;

б. □ определения проблемы и темы проектирования;

в. □ выбора оптимальной идей;

г. □ формулировки спектра идей выполнения проекта.